BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HOÀNG NAM

PHÂN TÍCH VÀ PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG

TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG DÂN DỤNG

ĐỒ ÁN NGÀNH

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HOÀNG NAM

PHÂN TÍCH VÀ PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG

TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG DÂN DỤNG

Mã số sinh viên: 2351010134

ĐỒ ÁN NGÀNH

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Giảng viên hướng dẫn: PHẠM CHÍ CÔNG

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

LỜI CẢM ƠN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TÓM TẮT ĐỒ ÁN NGÀNH

Đồ án ngành chủ đề phân tích và tiêu thụ điện dân dụng. Giả lập hệ thống đồng hồ đo điện thông mình chạy real time phát hiện ra các bất thường về điện ví dụ : đột biến công suất, sụt áp và đột biến vào ban đêm. Sử dụng mô hình học không giám sát Isolation Forest và RobustScaler để đưa ra phân tích và phát hiện các bất thường, trích xuất 9 đặc trưng chuỗi thời gian.Sử dụng bộ dataset hơn 2 triệu dòng dữ liệu Household Electric Power Consumption . Giao diện là các dashboard thể hiện và phân bổ các điểm bất thường, có 2 chế độ là history mode và real time mode.

ABSTRACT

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	6

DANH MỤC HÌNH VẼ 	7

DANH MỤC BẢNG	8

MỞ ĐẦU 	9

Chương 1.	TÊN CHƯƠNG 1	10

1.1.	Chủ đề cấp độ 2	10

1.1.1.	Chủ đề cấp độ 3	10

1.1.2.	Chủ đề cấp độ 3	10

Chương 2.	TÊN CHƯƠNG 2	11

2.1.	Chủ đề cấp độ 2	11

2.1.1.	Chủ đề cấp độ 3	11

2.2.	Chủ đề cấp độ 2	11

2.2.1.	Chủ đề cấp độ 3	11

Chương 3.	TÊN CHƯƠNG 3	12

3.1.	Chủ đề cấp độ 2	12

3.1.1.	Chủ đề cấp độ 3	12

3.2.	Chủ đề cấp độ 2	12

TÀI LIỆU THAM KHẢO 	13

PHỤ LỤC 	14

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Giải thích |
| --- | --- |
| AI | Artificial Intelligence — Trí tuệ nhân tạo |
| AUC | Area Under the Curve — Diện tích dưới đường cong |
| CSV | Comma-Separated Values — Tệp giá trị phân cách bằng dấu phẩy |
| FIFO | First-In, First-Out — Vào trước, Ra trước |
| IF | Isolation Forest — Rừng cô lập |
| IoT | Internet of Things — Internet vạn vật |
| IQR | Interquartile Range — Khoảng tứ phân vị |
| JSONL | JSON Lines — Tệp JSON theo dòng |
| kVAR | Kilovolt-Ampere Reactive — Đơn vị công suất phản kháng |
| kW | Kilowatt — Đơn vị công suất tác dụng |
| MCB | Miniature Circuit Breaker — Aptomat tự động |
| ML | Machine Learning — Học máy |
| RCCB | Residual Current Circuit Breaker — Aptomat chống giật |
| ROC | Receiver Operating Characteristic — Đường đặc trưng hoạt động |
| UCI | University of California, Irvine |
| V | Volt — Đơn vị điện áp |
| XAI | Explainable AI — Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích |

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1: Tên hình 1	10

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Tên bảng 1	10

Bảng 2.1: Tên bảng 1	11

# MỞ ĐẦU

## 1. Lý do chọn đề tài

Với sự phát triển mạnh về nhu cầu sử dụng điện ngày nay, khi xe điện và các thiết bị thông minh ngày càng phổ biến, đồng hồ đo điện thông minh tạo ra nguồn dữ liệu khổng lồ về hành vi tiêu thụ điện năng. Cùng với đó, các rủi ro về an toàn điện trong các  hộ gia đình ngày càng tăng cao: điện áp quá tải gây cháy nổ, sụt điện áp làm hư hại thiết bị điện tử, hay vấn nạn câu trộm điện.

Cơ chế bảo vệ truyền thống chỉ có thể phát hiện dữ liệu tĩnh, không phân biệt được vẫn đề ngữ cảnh như cùng một mức sử dụng là 3kw nhưng vào lúc 7h sẽ khác với 3h sáng

Do đó, đề tài sử dụng mô hình học máy để giám sát liên tục, giảm thiểu sự thủ công của con, giám sát 24/7 để kịp thời phát hiện những bất thường để kịp thời có những biện pháp sử lý chính xác.

## 2. Mục tiêu đề tài

Xây dựng một đường ống thuật toán (Algorithmic Pipeline) áp dụng Học máy không giám sát, cụ thể là mô hình Isolation Forest, để học phân phối dữ liệu phụ tải bình thường theo thời gian, từ đó tự động phát hiện các dị biệt đa chiều mà không phụ thuộc vào nhãn dữ liệu hay ngưỡng tĩnh cứng nhắc. Hệ thống phải đạt các chỉ tiêu định lượng: ROC-AUC lớn hơn 0,90 và Recall lớn hơn 70%.

## 3. Phạm vi nghiên cứu

• Bộ dữ liệu: UCI Individual Household Electric Power Consumption

• Mô hình: Isolation Forest kết hợp RobustScaler.

• Ba dạng sự cố phát hiện: Đột biến công suất (power_surge), sụt điện áp (voltage_drop), đột biến ban đêm (night_spike).

• Giao diện: Dashboard Streamlit với hai chế độ Lịch sử và Thời gian thực.

## 4. Phương pháp nghiên cứu

- Thu thập dữ liệu từ UCI Repository

- Tiền xử lý và làm sạch 2.075.259 bản ghi;

- Trích xuất 9 đặc trưng chuỗi thời gian (Feature Engineering)

- Huấn luyện mô hình Isolation Forest trên tập Train

- Xây dựng Dashboard giám sát trực quan

## 5. Bố cục báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành 5 chương:

• Chương 1 — Tổng quan: Bối cảnh bài toán, ba dạng sự cố điện, mục tiêu kỹ thuật và dữ liệu thực nghiệm.

• Chương 2 — Nền tảng toán học và thuật toán: Lý do chọn unsupervised, RobustScaler, Isolation Forest, so sánh với các thuật toán khác.

• Chương 3 — Thiết kế kỹ thuật đặc trưng: 9 đặc trưng, bộ đệm trượt, severity scoring, và XAI.

• Chương 4 — Hiện thực hóa và kiểm thử: Pipeline xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình, giao diện Dashboard.

• Chương 5 — Kết quả thực nghiệm và bàn luận: Đo đạc, phân tích chỉ số, ca sự cố điển hình, hạn chế và hướng phát triển.

# Chương 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ BA BÀI TOÁN SỰ CỐ CỐT LÕI

## 1.1. Bối cảnh và Phát biểu Bài toán

Với sự phát triển của nhu cầu sử dụng điện hiện này khi xe điện, các thiết bị thông minh ngày càng được phát triển mạnh mẽ. Đồng hồ đo điện sinh ra nguồn dữ liệu khổng lồ.

Các rủi ro về điện tăng cao ở các hộ gia đình: điện áp quá tải gây cháy nổ, sụt điện áp làm hư hại các thiết bị điện tử, hay là vấn nạn về việc câu trộm điện để sử dụng.

Giảm thiểu việc giám sát thủ công với mô hình máy học giám sát liên tục tự động 24/7.

## 1.2. Ba Dạng Sự cố Điện Cốt lõi

### 1.2.1.Power surge - Đột biến công suất

Điện năng tiêu thụ trong gia đình bất ngờ tăng đột biến một cách quá mức trong khung giờ sinh hoạt 8h – 22h. Ví dụ như việc bất cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện nặng như máy lạnh, máy giặc, … trong thời gian dài.

Nguy hiểm:  Nguy cơ gây cháy nổ do nguồn điện quá tải, dậy điện nóng, chập mạch.

### 1.2.2. Voltage Drop – Sụt áp

Điện áp giảm đột ngột, khiến cho nguồn điện bị yếu đi ảnh hưởng đến quá trình sử dụng điện trong gia đình.

Điện áp giảm mạnh từ -15v đến -40v trong 1 tiếng, dẫn đến điện áp tụt xuống mức an toàn 210v.

Nguy hiểm: Việc điện áp giảm thường xuyên sẽ làm cho các thiết bị gia dụng trong gia đình gặp các sự cố về điện và lâu dài sẽ dẫn đến hư hỏng.

### 1.2.3. Night spike - Đột biến ban đêm

Điện năng tiêu thụ bất ngờ tang mạnh vào rạng sáng hoặc đêm khuya trong khung giờ từ 1h – 5h sáng.

Công suất điện tăng từ 2 – 3.5 lần so với mức cực thấp lúc nửa đêm, mức tiêu thụ bình thường vào nửa đêm chỉ vào khoảng 0.2 – 0.45kw cho các thiết bị chạy ngầm như tủ lạnh, modem wifi …

Nguy hiểm: Gây tốn tiền điện, rò rỉ điện ở các thiết bị điện vào ban đêm khi mọi người đã ngủ, không thể phát hiện và sử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Bảng 1.1 — Tổng hợp ba dạng sự cố điện cốt lõi

| Dạng sự cố | Nhận diện | Khung giờ | Mức nguy hiểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Đột biến công suất | P tăng gấp 3,0 – 5,0 lần mức nền | 8h – 22h | Rất cao |
| Sụt điện áp | U giảm 20 – 40 V trong 1 giờ | Bất kỳ | Cao |
| Đột biến ban đêm | P tăng gấp 2,0 – 3,5 lần mức trung bình đêm | 1h – 5h | Trung bình – Cao |

## 1.3. Thông tin dataset

Đề tài sử dụng bộ dữ liệu Individual Household Electric Power Consumption do Đại học California, Irvine UCI công bố. Dữ liệu ghi nhận hành vi tiêu thụ điện của một hộ gia tại paris trong 47 tháng liên tục từ tháng 12/2006 đến tháng 11/2010.

Bảng 1.3 — Thống kê dữ liệu thực nghiệm

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Số liệu gốc theo 1 phút | 2.075.259 |
| Sau resample thành 1 giờ | 34.168 mẫu giờ |
| Tập huấn luyện Train 80% | 27.334 mẫu |
| Tập kiểm định Demo 20% | 6.834 mẫu |
| Tỷ lệ bất thường tiêm vào tập Demo | 8% - 546 điểm |
| Phân bổ: Surge - Drop - Night | 3% / 3% / 2% |

3 loại lỗi được bơm vào tập Demo sau đó gán nhãn để mô hình học và phân tích

Bảng 1.4 — Tham số tiêm lỗi giả lập

| Dạng sự cố | Thao tác | Khung giờ | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| power_surge | Nhân P với hệ số 3,0 đến 5,0 | 8h – 22h | 3% |
| voltage_drop | Trừ U một lượng 20 đến 40 V | Ngẫu nhiên | 3% |
| night_spike | Nhân P với hệ số 2,0 đến 3,5 | 1h – 5h | 2% |

Tổng tỷ lệ bất thường: 8%

Kết quả: 546 điểm lỗi trên 6.834 mẫu.

hình 1.1 Biểu đồ 3 loại lỗi

# Chương 2. NỀN TẢNG TOÁN HỌC VÀ THUẬT TOÁN

## 2.1. Lý do Chọn Học máy Không giám sát

Nguyên nhân do dữ liệu từ dataset đồng hồ thông minh không hề có nhãn để phân biệt khi nào là bất thường và khi nào là bình thường. Nên các thuật toán phân loại có giám sát như ramdom forest hoặc SVM không thể được áp dụng được.

Ngoài ra tập dataset này còn mất cân bằng nghiêm trọng giữa trạng thái bình thường và bất thường khi 92 – 99% là bình thường còn lại là bất thường, điều này sẽ sinh ra bias dẫn đến học lệch.

Với hành vi tiêu thụ điện thì không có giá trị trung bình cố định mà nó thay đổi liên tục trong mọi thời điểm trong ngày vì vậy mà các phương pháp nhận dạng bất thường bình thường sử dụng 3-sigma không thể thể xét về mặt ngữ cảnh của dữ liệu dẫn đến phán đoán sai các điểm bất thường.

Chính vì các đặc điểm này mà Isolation Forest thuật toán unsupervised được chọn làm giải pháp cho hệ thống.

## 2.2. RobustScaler

### 2.2.1. Hạn chế của các phương pháp chuẩn hóa truyền thống

StandardScaler chuẩn hóa dữ liệu theo công thức:

X = (X – Mean) /  Std

Mean : giá trị trung bình

Std : độ lệch chuẩn

Vấn đề của thuật toán này là mean và std nhạy cảm với oulier, khi có 1 oulier chênh lệch nhiểu so với các điểm còn lại, oulier này sẽ làm thay đổi giá trị mean cách mà model nhận diện bất thường cũng sẽ thay đổi. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến phương sai vì độ lệch được bình phương lên từ đó kéo theo std tăng lên rất nhiều. Từ đó làm ngưỡng phát hiện bất thường bị nở ra.

MinMaxScaler chuyển toàn bộ dữ liệu về khoảng [0, 1] theo công thức:

X = (X − Min) / (Max − Min)

Khi có một oulier với giá trị lớn xuất hiện sẽ làm cho thang đo bị kéo dài ra, các giá trị bình thường sẽ bị dồn vào 1 khoảng gẩn sát với giá trị 0 từ đó làm cho việc nhận ra sự thay đổi giữa các mức điện năng tiêu thụ khó hơn không thấy rõ sự khác nhau giữa ngày và đêm.

### 2.2.2 RobustScaler

RobustScaler không sử dụng các đại lượng mean, std hay min, max những đại lượng rất dễ bị ảnh hưởng bởi oulier thay vào đó nó sử dụng 2 đại lượng bền vững là Median và IQR

X = (X − Median) / IQR

Median : trung vị là vị chính giữa của dãy số được sort từ nhỏ đến lớn dù cho có thêm 1 giá trị lớn đến mức nào vào dãy số thì trung vị vẫn ở khoảng chính giữa đó.

IQR : tứ phân vị được tính bằng Q3 – Q1 có nghĩa 2 khoảng 75% - 25% ta được khoảng 50% chứa các dữ liệu. Mọi dữ liệu nằm ở 2 đầu biên như quá to hay nhỏ sẽ bị bỏ qua.

Median và IQR chỉ tập trung vảo khoảng 50% của dữ liệu, nên các giá trị bất thường vẫn giữ nguyên khoảng cách và dễ dàng nhận diện.

Scaler được fit trên tập Train và lưu vào model_bundle.pkl.

## 2.3. Thuật toán Isolation Forest

### 2.3.1. Nguyên lý Cô lập Trực tiếp

Isolation Forest phát hiện những điểm dị biệt bằng 2 điểm là số lượng ít và giá trị nằm cách xa riêng biệt

Sử dụng N cây nhị phân tạo thành rừng cô lập, mỗi cây có số lượng dòng cố định được chọn ngẫu nhiên trong tập dataset để tiến hành phân tách dị biệt. Với các điểm dị biệt do nằm rải rác và đơn lẻ nên dễ dàng phân tách sau khoảng 2 – 4 phân tách, còn đối với các điểm bình thường do nằm co cụm nên việc phân tách sẽ phải tốn nhiều bước hơn có thể hơn 10 bước.

### 2.3.2. Điểm số Bất thường (Anomaly Score)

Sau khi có N cây nhị phân, ta sẽ tính được path length của từng cây là số bước để phân tách được dị biệt. Từ đó ta tính được Path length trung bình của N cây. sau khi có Path length trung bình ta biến thành một điểm từ khoảng 0 đến 1.

E[h(x)] = i=1Nhi(x)N

Anomal score : sau khi có Path length trung bình ta biến thành một điểm từ khoảng 0 đến 1.

s(x, n) = 2-E[h(x)]c(n)

c(n) : là hằng số thể hiện path length trung bình kỳ vọng của 1 cây có N mẫu

Bảng 2.1 — Diễn giải điểm số bất thường

| Trường hợp | Đường đi trung bình | Điểm s | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| Bị cô lập ngay tầng nông | Rất ngắn | Gần 1,0 | Bất thường nghiêm trọng |
| Nằm sâu trong vùng dày đặc | Rất dài | Gần 0,0 | Bình thường |
| Ngang bằng kỳ vọng ngẫu nhiên | Trung bình | Bằng 0,5 | Không khẳng định được |

### 2.3.3. Ánh xạ trong Scikit-Learn

Thư viện Scikit-Learn trả về điểm số đã đảo chiều:

score = 0,5 − s(x, n)

Quy tắc gán nhãn: khi score âm thì mẫu bị gán nhãn Bất thường (−1); khi score dương hoặc bằng 0 thì mẫu bị gán nhãn Bình thường (+1).

Bảng 2.2 — Điểm score thực tế từ các ca kiểm thử mô hình

| Kịch bản | Sự cố | Giá trị score | Nhãn |
| --- | --- | --- | --- |
| TC_06 | Điện áp sụt từ 235 V xuống 202 V | −0,182 | voltage_drop |
| TC_07 | Công suất tăng từ 1,1 kW lên 5,2 kW lúc 14 giờ | −0,215 | power_surge |
| TC_08 | Công suất đạt 2,9 kW lúc 3 giờ sáng | −0,154 | night_spike |

### 2.3.4. Cấu hình Siêu tham số Mô hình

Bảng 2.3 — Siêu tham số Isolation Forest

| Tham số | Giá trị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| n_estimators | 200 | Số cây trong rừng — đủ để hội tụ kết quả mà không quá tải CPU |
| contamination | 0,08 | Tỷ lệ dị biệt kỳ vọng, khớp với tỷ lệ tiêm lỗi 8% vào tập Demo |
| max_samples | 512 | Kích thước mẫu con mỗi cây — triệt tiêu hiệu ứng Masking và Swamping |
| random_state | 42 | Cố định hạt giống ngẫu nhiên, đảm bảo tái lập kết quả |

Ý nghĩa của contamination = 0,08: tham số này điều chỉnh ngưỡng phân loại nội bộ. Khi gọi predict(), Isolation Forest chọn ngưỡng score sao cho đúng 8% dữ liệu huấn luyện bị gán nhãn bất thường. Tăng contamination sẽ tăng Recall (bắt được nhiều sự cố hơn) nhưng giảm Precision (nhiều cảnh báo nhầm hơn).

## 2.4. So sánh với Các Thuật toán Khác

Bảng 2.4 — So sánh các thuật toán phát hiện dị biệt

| Tiêu chí | Isolation Forest | k-NN | LOF | Autoencoder |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ phức tạp thời gian | O(n log n) | O(n²) | O(n²) | Phụ thuộc số lớp/Epochs |
| Độ trễ suy diễn | ≈ 18-26 ms | Rất cao | Rất cao | Trung bình |
| RAM khi suy diễn | < 50 MB | Rất cao | Rất cao | 100–500 MB |
| Hoạt động với 9 chiều | Ổn định | Suy thoái nặng | Suy thoái vừa | Ổn định |
| Cần nhãn huấn luyện | Không | Không | Không | Không |
| Khả năng giải thích | Dễ dàng (Tree-based XAI) | Khó | Rất khó | Hộp đen |
| Triển khai Edge AI | Hoàn hảo | Không khả thi | Không khả thi | Cần chip GPU |

# Chương 3. THIẾT KẾ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG VÀ BỘ ĐỆM TRẠNG THÁI

## 3.1. Kiến trúc Hệ thống Tổng thể

Để giải quyết bài toán phát hiện dị biệt thời gian thực từ dữ liệu công tơ điện thông minh, hệ thống được thiết kế theo luồng dữ liệu (Data Pipeline) 4 bước khép kín và tự động. Sơ đồ khối tổng thể được mô tả như sau:

flowchart TD A["Smart Meter / Sensors"] -->¦Dữ liệu đo đạc theo giờ¦ B["Data Ingestion & Sliding Window (25-50 mẫu)"] B -->¦Trích xuất chuỗi thời gian¦ C["Feature Engineering (9 Đặc trưng)"] C -->¦Vector 9 chiều¦ D["RobustScaler (Fit từ Train)"] D -->¦Dữ liệu đã chuẩn hóa¦ E["Isolation Forest Model (100 Trees)"] E -->¦Anomaly Score¦ F["Decision Threshold & Severity Sigmoid"] F -->¦Bình thường (Score >= 0)¦ G["Cập nhật Trạng thái Thường quy"] F -->¦Bất thường (Score < 0)¦ H["XAI - Deviation-based Top-3"] H --> I["Phân loại & Báo động: Surge / Drop / Night Spike"]

Kiến trúc bao gồm các phân hệ chính:

1. Phân hệ Thu thập & Đệm trạng thái: Tiếp nhận luồng dữ liệu đo đạc (điện áp, dòng điện, công suất), duy trì cửa sổ trượt tối thiểu 25 bản ghi trong bộ nhớ.

2. Phân hệ Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering): Biến đổi chuỗi tín hiệu vật lý thô thành không gian biểu diễn 9 chiều giàu ngữ cảnh.

3. Phân hệ Học máy & Suy diễn: Chuẩn hóa bằng RobustScaler và phân loại bằng Isolation Forest, tính toán điểm số bất thường (Anomaly Score) và mức độ nguy hại (Severity).

4. Phân hệ Giải thích AI (XAI) & Cảnh báo: Bóc tách căn nguyên lỗi bằng khoảng cách Median/IQR so với đường cơ sở và hiển thị trực quan trên giao diện Dashboard.

## 3.2. Tại sao cần Kỹ thuật Đặc trưng?

Mô hình học máy Isolation Forest vận hành trên không gian vector số thực đa chiều, không thể tiếp nhận trực tiếp nhãn thời gian dạng chuỗi ký tự (như "14/03/2010 19:00:00") hay các tín hiệu điện áp/công suất đơn lẻ mà không có thông tin lịch sử phụ tải.

Nhu cầu kỹ thuật đặc trưng xuất phát từ các lý do cốt lõi sau:

• Tính phụ thuộc ngữ cảnh thời gian (Temporal Context): Cùng một mức công suất 4,5 kW là hoàn toàn bình thường vào lúc 19:30 tối khi cả gia đình bật bếp điện, điều hòa và tivi; nhưng đúng mức công suất đó vào lúc 3 giờ sáng lại là dấu hiệu sự cố nguy cấp (chập điện hoặc rò rỉ).

• Tính động học và biến thiên (Dynamics): Giá trị tức thời không cho biết tốc độ tăng giảm. Sự cố sụt áp đòi hỏi nhận diện sự tụt dốc đột ngột trong 1 giờ chứ không chỉ là mức điện áp tĩnh.

• Tính chu kỳ phụ tải (Seasonality & Diurnal Pattern): Hành vi tiêu thụ điện sinh hoạt lặp lại tuần hoàn 24 giờ. Cần có cơ chế đối chiếu giờ này hôm nay với cùng giờ ngày hôm trước để triệt tiêu biến động tự nhiên.

Toàn bộ logic trích xuất được hiện thực tập trung trong mô-đun src/features.py. Hàm nhận vào một khung dữ liệu đo đạc và trả về đúng 9 cột đặc trưng tối ưu ("The Sharp 9").

## 3.3. 9 đặc trưng

Bảng 3.1 trình bày tổng quan 9 đặc trưng được thiết kế cho hệ thống, phân loại thành 6 nhóm kỹ thuật.

Bảng 3.1 — Tổng hợp 9 đặc trưng chuỗi thời gian cốt lõi

| STT | Tên đặc trưng | Nhóm kỹ thuật | Dạng sự cố nhận diện chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | hour_sin | Chu kỳ 24 tiếng | Ngữ cảnh giờ trong ngày |
| 2 | hour_cos | Chu kỳ 24 tiếng | Ngữ cảnh giờ trong ngày |
| 3 | is_night | Ban đêm | Đột biến ban đêm (night_spike) |
| 4 | power_diff_1h | Chênh lệch 1h | Đột biến công suất (power_surge) |
| 5 | power_dev_24h | So với thời điểm trước | Đột biến công suất (power_surge) |
| 6 | power_zscore_6h | Zscore P 6h | Nhận diện biến động ngắn hạn |
| 7 | voltage_diff_1h | Lệch v 1h | Sụt điện áp lưới (voltage_drop) |
| 8 | voltage_zscore_6h | Zscore V 6h | Dao động điện áp bất thường |
| 9 | power_factor | Hệ số P cos(phi) | Sự cố cảm ứng / lệch pha |

Quy ước ký hiệu toán học:

• P(t): Công suất tác dụng tại giờ t (đơn vị: kW).

• U(t): Điện áp hiệu dụng lưới tại giờ t (đơn vị: V).

• Q(t): Công suất phản kháng tại giờ t (đơn vị: kVAR).

• h: Giờ trong ngày (h  ∈  \{0, 1, \dots, 23\).

## 3.4. Phân tích Chi tiết Từng Đặc trưng

### 3.4.1. Nhóm 1 — Mã hóa Chu kỳ Thời gian: hour_sin và hour_cos

Vấn đề: Nếu giữ nguyên giá trị giờ dạng số nguyên tuyến tính h  ∈  [0, 23], mô hình toán học sẽ tính khoảng cách giữa 23 giờ đêm và 0 giờ sáng là:

|23 - 0| = 23  đơn vị

Đây là khoảng cách lớn nhất trong ngày, trong khi trong thực tế 23:59 và 00:01 chỉ cách nhau 2 phút. Sự gián đoạn này khiến mô hình coi hai thời điểm liền kề như hai cực đối lập hoàn toàn.

Công thức chuyển đổi: Chiếu trục 24 giờ lên đường tròn đơn vị qua hai hàm sin và cosin:

hour\_sin = sin ≤ ft(\frac{2π  ·  h{24\right)

hour\_cos = cos ≤ ft(\frac{2π  ·  h{24\right)

Ví dụ tính toán:

• Lúc 00:00 (h = 0): hour\_sin = sin(0) = 0,00; hour\_cos = cos(0) = 1,00.

• Lúc 06:00 (h = 6): hour\_sin = sin(π/2) = 1,00; hour\_cos = cos(π/2) = 0,00.

• Lúc 12:00 (h = 12): hour\_sin = sin(π) = 0,00; hour\_cos = cos(π) = -1,00.

• Lúc 18:00 (h = 18): hour\_sin = sin(3π/2) = -1,00; hour\_cos = cos(3π/2) = 0,00.

• Lúc 23:00 (h = 23): hour\_sin  ≈  -0,2588; hour\_cos  ≈  0,9659.

Khoảng cách Euclid giữa thời điểm 23 giờ (-0,26; 0,97) và 0 giờ (0,00; 1,00) chỉ xấp xỉ 0,27 đơn vị, phản ánh đúng tính liên tục tuần hoàn của chu kỳ ngày đêm.

### 3.4.2. Nhóm 2 — Cờ Khung giờ Thấp điểm: is_night

Công thức: Đặc trưng nhận giá trị nhị phân (0 hoặc 1):

is\_night = \begin{cases 1 & khi  h  ∈  \{1, 2, 3, 4, 5\ \\ 0 & khi  h \notin \{1, 2, 3, 4, 5\ \end{cases

Ý nghĩa vật lý: Khung giờ từ 01:00 đến 05:00 sáng là giai đoạn sinh học ngủ sâu của toàn bộ hộ gia đình. Phụ tải điện ở trạng thái nền cực thấp và ổn định (từ 0,20 đến 0,45 kW, chủ yếu là tủ lạnh và thiết bị chờ). Bất kỳ xung điện nào vượt quá 1,0 kW trong khung này đều có dấu hiệu bất thường cao.

Vai trò trong phân loại sự cố: Trong hàm classify_type(), hệ thống kích hoạt điều kiện logic phân loại night_spike khi và chỉ khi:

is\_night = 1 \quad VÀ \quad (power\_zscore\_6h > 0,8  HOẶC  power\_dev\_24h > 0,8)

Nếu điều kiện công suất tương tự xảy ra vào ban ngày (is\_night = 0), sự cố sẽ được gán nhãn chính xác là power_surge.

### 3.4.3. Nhóm 3 — Tốc độ Biến thiên Bậc nhất: power_diff_1h và voltage_diff_1h

Công thức: Đạo hàm bậc nhất rời rạc đo độ dốc thay đổi giữa hai giờ liên tiếp:

power\_diff\_1h = P(t) - P(t-1)

voltage\_diff\_1h = U(t) - U(t-1)

Ví dụ thực tế:

• Lúc 13:00, P = 1,2  kW. Lúc 14:00, công suất nhảy vọt lên 5,8  kW. Độ biến thiên power\_diff\_1h = 5,8 - 1,2 = +4,6  kW — dấu hiệu đột biến công suất tức thời.

• Lúc 13:00, U = 238,5  V. Lúc 14:00, điện áp rơi xuống 204,2  V. Độ biến thiên voltage\_diff\_1h = 204,2 - 238,5 = -34,3  V — sụt áp nghiêm trọng.

Quy tắc ngưỡng bổ trợ (Domain Rule Gate): Trong src/config.py, hằng số VOLTAGE_DROP_THRESHOLD = -15.0 (V). Khi voltage\_diff\_1h  ≤  -15,0 V, hệ thống lập tức xếp vào sự cố voltage_drop nhằm bảo vệ thiết bị điện tử và động cơ mà không phụ thuộc hoàn toàn vào phân phối thống kê.

### 3.4.4. Nhóm 4 — Độ lệch so với Ngày hôm trước: power_dev_24h

Công thức: Đo lường độ lệch tương đối so với cùng mốc thời gian của chu kỳ 24 giờ trước đó:

power\_dev\_24h = \frac{P(t) - P(t-24){|P(t-24)| + ε

Trong đó ε = 10^{-6 nhằm triệt tiêu lỗi chia cho 0 khi phụ tải ngày hôm trước bằng 0.

Ý nghĩa: Thói quen sinh hoạt của con người mang tính chu kỳ cao (ví dụ: nấu cơm lúc 18h, tắm nước nóng lúc 20h mỗi ngày). Bằng cách trừ đi phụ tải của cùng mốc giờ hôm trước, đặc trưng này loại bỏ được phương sai sinh hoạt tự nhiên, chỉ giữ lại các thay đổi bất thường thực sự.

Ví dụ: Nếu 14:00 hôm qua vắng nhà P(t-24) = 0,30  kW, 14:00 hôm nay P(t) = 3,00  kW, thì:

power\_dev\_24h = \frac{3,00 - 0,30{0,30 + 10^{-6 = +9,00 \quad (+900\%)

Chỉ số tăng vọt 9 lần cảnh báo tức thì nguy cơ thiết bị công suất lớn bị bật quên hoặc chập tải.

### 3.4.5. Nhóm 5 — Điểm Z-Score trượt 6 giờ: power_zscore_6h và voltage_zscore_6h

Khái niệm: Đo mức độ lệch chuẩn hóa của mẫu hiện tại so với bối cảnh cục bộ 6 giờ gần nhất (Local Contextual Anomaly).

Quy trình tính toán 3 bước:

1. Trung bình trượt 6 giờ:

μ_{6h = \frac{1{6 \sum_{k=0^{5 P(t-k)

2. Độ lệch chuẩn trượt 6 giờ:

σ_{6h = \sqrt{\frac{1{6 \sum_{k=0^{5 (P(t-k) - μ_{6h)^2

3. Tính Z-Score:

power\_zscore\_6h = \frac{P(t) - μ_{6h{σ_{6h + ε

Ví dụ: Chuỗi công suất 6 giờ là [0,8; 0,9; 0,7; 0,8; 0,9; 4,5] kW. Ta có μ_{6h = 1,433 kW, σ_{6h  ≈  1,42 kW. Điểm power\_zscore\_6h = (4,5 - 1,433) / 1,42  ≈  +2,16. Giá trị lệch hơn 2 độ lệch chuẩn khẳng định đây là đỉnh xung nhọn bất thường.

Đặc trưng voltage_zscore_6h được tính toán hoàn toàn tương tự trên tín hiệu điện áp U(t), phản ánh sự bất ổn định kéo dài của chất lượng điện năng.

### 3.4.6. Nhóm 6 — Hệ số Công suất: power_factor

Khái niệm vật lý: Trong lưới điện xoay chiều, công suất biểu kiến S là tổng hợp của công suất tác dụng P (sinh công hữu ích) và công suất phản kháng Q (từ trường trao đổi):

S = \sqrt{P^2 + Q^2

Hệ số công suất cosφ thể hiện hiệu quả sử dụng năng lượng:

power\_factor = \frac{P{\sqrt{P^2 + Q^2 + ε

Giá trị được chặn trên khoảng [0,0; 1,0].

Ứng dụng thực tiễn:

• power\_factor  ≈  0,95 - 1,0: Tải thuần trở (bình nước nóng, bếp từ, bàn ủi). Dù P lớn nhưng Q  ≈  0 là hiện tượng sinh hoạt bình thường.

• power\_factor < 0,7: Tải cảm ứng cao hoặc động cơ bị sự cố (kẹt trục máy bơm, chập cuộn dây động cơ tủ lạnh, rò điện qua điện kháng). Kết hợp công suất cao với hệ số công suất thấp là tiêu chí đặc trưng để phát hiện hư hỏng cơ-điện.

## 3.5. Bộ đệm Trượt Trạng thái (Stateful Sliding Window)

### 3.5.1. Khác biệt giữa Batch và Stream Inference

Trong chế độ phân tích theo lô (Batch Processing), toàn bộ tập dữ liệu đã có sẵn trong bộ nhớ. Việc tính các đặc trưng dịch chuyển (t-24) hay trượt (6h) được thực hiện song song qua các toán tử vector hóa của Pandas (shift(), rolling()).

Tuy nhiên, trong môi trường vận hành thực tế (Streaming / Online Inference), hệ thống tiếp nhận từng mẫu đo theo từng giờ đơn lẻ. Tại thời điểm t, nếu chỉ có 1 dòng dữ liệu thì không thể tính toán các toán tử trễ P(t-24) hay độ lệch chuẩn trượt 6h.

### 3.5.2. Ngưỡng Tối thiểu 25 Bản ghi (Warm-up Period)

Để tính toán đầy đủ 9 đặc trưng mà không sinh ra giá trị khuyết thiếu (NaN), hệ thống bắt buộc phải duy trì một bộ đệm trạng thái trong RAM với kích thước tối thiểu:

N_{\min = 24  (bản ghi lịch sử cho  P(t-24)) + 1  (bản ghi hiện tại) = 25  bản ghi

Trong khoảng thời gian 24 giờ đầu tiên sau khi khởi động hệ thống (giai đoạn Warm-up), hàm extract_latest() trả về None. Hệ thống tích lũy dữ liệu ngầm và không phát ra cảnh báo nào, tránh hoàn toàn các báo động giả do thiếu ngữ cảnh.

### 3.5.3. Hàng đợi FIFO Quản lý Bộ nhớ

Nhằm đảm bảo bộ đệm không phình to gây tràn bộ nhớ (Memory Leak) khi vận hành liên tục qua nhiều tháng, bộ đệm được cấu trúc theo dạng hàng đợi FIFO (First-In, First-Out) với ngưỡng dung lượng từ 25 đến 50 phần tử:

• Khi bản ghi mới tại giờ t đến: đẩy vào cuối hàng đợi.

• Khi dung lượng vượt 50 phần tử: loại bỏ phần tử cũ nhất ở đầu hàng đợi.

• Kịch bản kiểm thử TC_11 chứng minh: sau 1.000 bản ghi truyền liên tục, lượng RAM tiêu thụ của tiến trình giữ nguyên ổn định ở mức dưới 45 MB.

## 3.6. Đánh giá Mức độ Nguy hại (Severity Scoring)

### 3.6.1. Hàm Sigmoid Khuếch đại Điểm số

Điểm số dị biệt score trả về từ hàm decision_function() của Scikit-Learn Isolation Forest là một số thực liên tục không chuẩn hóa:

• score  ≥  0: Điểm bình thường.

• score < 0: Điểm bất thường (giá trị càng âm sâu thì độ bất thường càng trầm trọng).

Để nhân viên vận hành hoặc chủ hộ gia đình dễ dàng nắm bắt mức độ rủi ro, hệ thống chuyển đổi score sang tỷ lệ phần trăm nguy cơ Severity  ∈  [0\%, 100\%] thông qua hàm Sigmoid khuếch đại:

Severity = \frac{1{1 + e^{30  ·  score

Hệ số góc k = 30 được chọn qua thực nghiệm nhằm tạo độ dốc chuyển tiếp mạnh tại ngưỡng ranh giới score = 0:

• Khi score = 0,00 (ngưỡng ranh giới): Severity = 1 / (1 + e^0) = 50,0\%.

• Khi score = -0,15 (bất thường vừa): Severity = 1 / (1 + e^{-4,5)  ≈  98,9\%.

• Khi score = -0,25 (sự cố đặc biệt nguy hiểm): Severity = 1 / (1 + e^{-7,5)  ≈  99,94\%.

• Khi score = +0,08 (vận hành bình thường ổn định): Severity = 1 / (1 + e^{2,4)  ≈  8,3\%.

### 3.6.2. Phân cấp 3 Mức Nguy cơ

Dựa trên chỉ số Severity, hệ thống thiết lập bảng phân cấp và chỉ định hành vi vận hành:

Bảng 3.2 — Phân cấp mức độ nguy hại hệ thống

| Mức độ | Điều kiện Severity | Màu sắc hiển thị | Ý nghĩa & Hành động tương ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bình thường | < 50\% | Xanh lục (#28a745) | Vận hành an toàn. Ghi nhận nhật ký thường quy. |
| Cảnh báo | 50\% - 69\% | Vàng cam (#ffc107) | Bất thường mức nhẹ hoặc chuyển đổi thói quen. Giám sát phụ tải. |
| Nguy cấp | ≥ 70\% | Đỏ (#dc3546) | Sự cố đe dọa an toàn điện (chập cáp, sụt áp). Phát tín hiệu cảnh báo tức thời. |

## 3.7. Giải thích AI — Bóc tách Căn nguyên Dị biệt (XAI)

### 3.7.1. Phương pháp Độ lệch Chuẩn hóa (Deviation-based XAI)

Các mô hình học máy dạng rừng cây (Ensemble Trees) thường bị coi là "hộp đen" khó diễn giải. Để phục vụ công tác điều tra sự cố điện, hệ thống xây dựng bộ giải thích nội tại dựa trên độ lệch tứ phân vị bền vững so với đường cơ sở chuẩn của tập huấn luyện.

Đối với từng đặc trưng thứ i (i = 1, \dots, 9), tính toán chỉ số độ lệch:

Deviation_i = \frac{|x_i - Median_i|{IQR_i + ε

Trong đó:

• x_i: Giá trị thực tế của đặc trưng i tại mẫu đang cảnh báo.

• Median_i: Giá trị trung vị của đặc trưng i được tính toán trên 27.334 mẫu của tập Train.

• IQR_i = Q_{3, i - Q_{1, i: Khoảng tứ phân vị của đặc trưng i trên tập Train.

Bộ lọc XAI chọn các đặc trưng có Deviation_i > 0,5, sắp xếp giảm dần và lấy ra Top-3 đặc trưng có đóng góp lệch lớn nhất để diễn giải nguyên nhân.

### 3.7.2. Minh họa Thông điệp XAI Đầu ra

Bảng 3.3 — Minh họa thông điệp XAI sinh ra từ các ca sự cố thực tế

| Sự cố phát hiện | Dữ liệu đo đạc thực tế | Thông điệp giải thích XAI xuất ra màn hình |
| --- | --- | --- |
| Đột biến công suất (power_surge) | P tăng từ 1,1 kW lên 5,2 kW lúc 14h | Biến động công suất 1h = +4,10 kW; Bất thường công suất 6h = +3,85; Lệch so với hôm qua = +3,67 |
| Sụt điện áp lưới (voltage_drop) | U giảm từ 235 V xuống 202 V | Biến động điện áp 1h = -33,00 V; Bất thường điện áp 6h = -3,45 |
| Đột biến ban đêm (night_spike) | P đạt 2,45 kW lúc 3h sáng | Bất thường công suất 6h = +3,12; Lệch so với hôm qua = +6,20; Khung giờ đêm khuya = 1,00 |

Các giá trị tham chiếu Median và IQR được tính toán duy nhất một lần trong pha huấn luyện và được đóng gói trực tiếp vào tệp models/model_bundle.pkl. Điều này bảo đảm tính nhất quán toán học 100% giữa pha huấn luyện và môi trường thực thi.

# Chương 4. HIỆN THỰC HÓA VÀ KIỂM THỬ

## 4.1. Hệ sinh thái Công nghệ

Hệ thống được phát triển hoàn toàn trên nền tảng ngôn ngữ lập trình Python phiên bản 3.10, kết hợp các thư viện khoa học dữ liệu và kỹ thuật phần mềm chuẩn công nghiệp nhằm bảo đảm tính chính xác, hiệu năng thực thi và độ ổn định khi triển khai.

Bảng 4.1 — Danh mục công nghệ và thư viện cốt lõi

| Tên công nghệ / Thư viện | Phiên bản | Vai trò kỹ thuật trong hệ thống |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.10+ | Môi trường runtime chính cho toàn bộ pipeline |
| Pandas | 2.0+ | Thao tác chuỗi thời gian: resample, ffill, bfill, sliding window |
| NumPy | 1.24+ | Tính toán đại số tuyến tính, chuẩn hóa vector và biến đổi lượng giác |
| Scikit-Learn | 1.3+ | Cung cấp thuật toán IsolationForest và bộ chuẩn hóa RobustScaler |
| Joblib | 1.3+ | Tuần tự hóa và đóng gói gói mô hình nhị phân nén model_bundle.pkl |
| Plotly Graph Objects | 5.15+ | Vẽ biểu đồ tương tác thời gian thực, đồng hồ Gauge và ma trận Heatmap |
| Streamlit | 1.28+ | Khung ứng dụng web reactive, quản lý trạng thái phiên (st.session_state) |

## 4.2. Cấu trúc Mã nguồn Dự án

Mã nguồn dự án được tổ chức theo cấu trúc phân tầng rõ ràng (Separation of Concerns), tách biệt giữa tầng lưu trữ dữ liệu, mô hình hóa, trích xuất đặc trưng và giao diện người dùng.

Smart-meter-anomaly/ ├── .streamlit/ │ └── config.toml # Cấu hình máy chủ và ép giao diện Light Mode ├── data/ │ ├── raw/ │ │ └── household_power_consumption.txt # Bộ dữ liệu gốc UCI (2.075.259 dòng) │ ├── train_hourly.csv # Tập huấn luyện chu kỳ 1 giờ (27.334 dòng) │ ├── demo_stream.csv # Tập kiểm định có tiêm lỗi (6.834 dòng) │ └── stream_buffer.jsonl # Bộ đệm truyền thông luồng IoT giả lập ├── docs/ │ ├── BAO_CAO_DO_AN.md # Báo cáo kỹ thuật chi tiết │ ├── BAO_CAO_FINAL.md # Báo cáo tốt nghiệp định dạng chuẩn │ └── Mau-bao-cao_Do An Nganh.docx # Biểu mẫu đồ án ngành trường ĐH Mở TP.HCM ├── models/ │ └── model_bundle.pkl # Gói đóng gói đồng bộ mô hình và bộ chuẩn hóa ├── src/ │ ├── config.py # Định nghĩa tham số, ngưỡng cứng và đường dẫn │ ├── features.py # Trích xuất 9 đặc trưng, bộ đệm trượt và XAI │ ├── 01_data_prep.py # Tiền xử lý, resample và tiêm dị biệt giả lập │ ├── 02_train.py # Huấn luyện Isolation Forest và xuất bundle │ ├── 03_producer.py # Mô phỏng thiết bị phát luồng IoT độc lập │ ├── 04_dashboard.py # Bảng điều khiển giám sát tương tác Streamlit │ └── style.css # Định dạng giao diện Light Theme hiện đại └── requirements.txt # Khai báo các gói thư viện phụ thuộc

## 4.3. Pipeline Xử lý Dữ liệu (src/01_data_prep.py)

### 4.3.1. Làm sạch 2.075.259 Bản ghi Đo đạc Gốc

Tệp dữ liệu gốc household_power_consumption.txt có dung lượng gần 130 MB, thu thập liên tục từ ngày 16/12/2006 đến 26/11/2010 (47 tháng) tại một hộ gia đình ở Pháp với tần suất đo 1 phút/lần. Quá trình làm sạch được thực hiện tuần tự qua 4 bước:

1. Nhận diện giá trị khuyết thiếu: Ký tự "?" xuất hiện tại các vị trí mất tín hiệu cảm biến được chuyển thành giá trị NaN của chuẩn IEEE 754.

2. Hợp nhất trục thời gian: Ghép nối chuỗi Date (định dạng dd/mm/yyyy) và Time (hh:mm:ss) thành cột datetime chuẩn hóa, sau đó thiết lập làm chỉ mục thời gian (DatetimeIndex).

3. Nội suy dữ liệu khuyết thiếu: Áp dụng kết hợp kỹ thuật điền tiến (forward-fill) và điền lùi (backward-fill). Do tần suất đo theo phút rất dày đặc, mức tiêu thụ điện năng giữa các phút liền kề có tính tự tương quan cao; phương pháp này bảo toàn tính chất vật lý của phụ tải mà không gây đột biến nhân tạo.

4. Tổng hợp theo chu kỳ 1 giờ (Hourly Resampling): Gom trung bình cộng 60 mẫu phút thành 1 mẫu giờ:

\bar{P_{hour = \frac{1{60 \sum_{m=1^{60 P_m, \quad \bar{U_{hour = \frac{1{60 \sum_{m=1^{60 U_m

Kết quả thu được chuỗi thời gian liên tục gồm đúng 34.168 bản ghi giờ.

### 4.3.2. Phân chia Chuỗi Thời gian Tuyệt đối

Đối với bài toán phân tích chuỗi thời gian, việc chia ngẫu nhiên (Random Train-Test Split) là một sai lầm nghiêm trọng vì sẽ dẫn đến hiện tượng Rò rỉ Dữ liệu Tương lai (Data Leakage) — mô hình sử dụng thông tin của ngày mai để học quy luật của ngày hôm qua.

Hệ thống tuân thủ nguyên tắc phân chia tuần tự thời gian tuyệt đối (Temporal Split):

• Tập Huấn luyện (Train set): Chiếm 80\% giai đoạn đầu (từ tháng 12/2006 đến tháng 01/2010), gồm 27.334 bản ghi, đại diện cho hành vi sinh hoạt tự nhiên.

• Tập Kiểm định & Luồng phát (Demo set): Chiếm 20\% giai đoạn sau (từ tháng 01/2010 đến tháng 11/2010), gồm 6.834 bản ghi, dùng để đánh giá năng lực tổng quát hóa.

Bảng 4.2 — Phân chia tập dữ liệu thực nghiệm

| Phân đoạn | Khung thời gian | Số lượng mẫu | Tỷ lệ | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tập Train | 16/12/2006 – 15/01/2010 | 27.334 | 80% | Huấn luyện mô hình và trích xuất tham số chuẩn hóa |
| Tập Demo | 16/01/2010 – 26/11/2010 | 6.834 | 20% | Tiêm sự cố giả lập và kiểm định độ nhạy |

### 4.3.3. Tiêm Lỗi Giả lập có Kiểm soát

Do bộ dữ liệu gốc chỉ gồm điện sinh hoạt bình thường mà không có nhãn sự cố (Unlabeled), hệ thống áp dụng kỹ thuật tiêm bất thường nhân tạo (Synthetic Anomaly Injection) vào tập Demo theo các tham số vật lý sát với thực tế lưới điện sinh hoạt để tạo nhãn chân lý (Ground Truth) đánh giá.

Bảng 4.3 — Tham số kỹ thuật tiêm 3 dạng sự cố giả lập

| Dạng sự cố | Phương thức biến đổi toán học | Khung giờ tiêm | Tỷ lệ tiêm | Số lượng mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `power_surge` | Nhân công suất P với hệ số ngẫu nhiên α ∈ [3,0; 5,0] | Giờ sinh hoạt (08:00 – 22:00) | 3% | 205 mẫu |
| `voltage_drop` | Trừ điện áp U một lượng sụt ngẫu nhiên Δ U ∈ [20, 40] V | Ngẫu nhiên 24 giờ | 3% | 205 mẫu |
| `night_spike` | Nhân công suất P với hệ số ngẫu nhiên β ∈ [2,0; 3,5] | Đêm khuya (01:00 – 05:00) | 2% | 136 mẫu |
| Tổng cộng | Tiêm phân tán không chồng chéo | Toàn bộ tập Demo | 8% | 546 mẫu |

Tổng tỷ lệ dị biệt nhân tạo được kiểm soát chính xác ở mức 8,0\%, hoàn toàn đồng bộ với siêu tham số contamination = 0.08 của mô hình Isolation Forest.

## 4.4. Huấn luyện và Đóng gói Mô hình (src/02_train.py)

### 4.4.1. Quy trình Huấn luyện Khép kín

Quá trình huấn luyện trong tệp src/02_train.py diễn ra qua 4 giai đoạn tự động:

1. Trích xuất đặc trưng: Nạp tập dữ liệu train_hourly.csv, tính toán 9 đặc trưng chuỗi thời gian, loại bỏ các dòng đầu khuyết thiếu do trễ cửa sổ trượt, thu được ma trận huấn luyện kích thước 27.310  ×  9.

2. Khớp bộ chuẩn hóa RobustScaler: Áp dụng RobustScaler.fit() trên ma trận đặc trưng để lưu lại vector Trung vị (Median) và Khoảng tứ phân vị (IQR) của 9 chiều.

3. Huấn luyện Isolation Forest: Khởi tạo và khớp IsolationForest(n_estimators=200, contamination=0.08, max_samples=512, random_state=42) trên dữ liệu đã chuẩn hóa.

4. Trích xuất thống kê giải thích XAI: Tính toán riêng biệt vector Median và IQR của từng đặc trưng dưới dạng từ điển tham chiếu phục vụ bộ giải thích nguyên nhân.

### 4.4.2. Cấu trúc Gói Đóng gói model_bundle.pkl

Một sai lầm rất phổ biến trong triển khai học máy là chỉ lưu trữ trọng số mô hình (model.pkl) mà quên lưu trữ đối tượng chuẩn hóa (scaler.pkl). Khi đưa vào vận hành thực tế, việc chuẩn hóa sai lệch tham số sẽ phá hủy hoàn toàn độ chính xác suy diễn.

Hệ thống giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách đóng gói đồng bộ toàn bộ ngữ cảnh vào một tệp nhị phân duy nhất models/model_bundle.pkl qua thư viện joblib.

Bảng 4.4 — Cấu trúc thành phần bên trong gói model_bundle.pkl

| Khóa (Key) | Kiểu dữ liệu | Vai trò kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 'model' | IsolationForest | Mô hình rừng cô lập đã huấn luyện hoàn tất |
| 'scaler' | RobustScaler | Bộ chuẩn hóa bền vững mang đúng tham số khớp từ tập Train |
| 'features' | list[str] | Danh sách 9 tên đặc trưng theo đúng thứ tự cột đầu vào |
| 'medians' | dict[str, float] | Giá trị trung vị chuẩn của từng đặc trưng (đường cơ sở XAI) |
| 'iqrs' | dict[str, float] | Khoảng tứ phân vị chuẩn của từng đặc trưng (thước đo XAI) |

Tệp model_bundle.pkl có dung lượng nén chỉ 4,36 MB, cho phép tải vào bộ nhớ RAM trong chưa đầy 0,2 giây và hoàn toàn phù hợp để nhúng trên các thiết bị máy tính nhúng biên như Raspberry Pi 4 hoặc Jetson Nano.

## 4.5. Giao diện Giám sát Tương tác (src/04_dashboard.py)

### 4.5.1. Cơ chế Caching và Tối ưu Hiệu năng

Giao diện giám sát được xây dựng trên nền tảng Streamlit, kết hợp cơ chế lưu bộ đệm nhằm giảm thiểu độ trễ tương tác người dùng:

• @st.cache_resource: Nạp gói mô hình model_bundle.pkl một lần duy nhất khi khởi động ứng dụng web. Đối tượng mô hình được chia sẻ an toàn giữa các luồng xử lý.

• @st.cache_data: Nạp và lưu tạm bảng dữ liệu kiểm định demo_stream.csv gồm 6.834 dòng. Quá trình lọc ngày hay đổi chế độ không phải đọc lại từ ổ đĩa cứng.

Nhờ chiến lược này, thời gian đáp ứng của giao diện sau lần nạp đầu luôn duy trì dưới 50 mili-giây, mang lại trải nghiệm tương tác mượt mà.

### 4.5.2. Hai Chế độ Vận hành Chuyên biệt

Bảng 4.5 — So sánh hai chế độ vận hành của Dashboard

| Tiêu chí | Chế độ Lịch sử (History Mode) | Chế độ Thời gian thực (Real-time Mode) |
| --- | --- | --- |
| Nguồn dữ liệu | data/demo_stream.csv (6.834 mẫu) | data/stream_buffer.jsonl (luồng trực tiếp) |
| Phương thức suy luận | Suy luận theo lô (Batch Inference) | Suy luận từng mẫu trượt (Online Inference) |
| Tính năng giao diện chính | • Bộ lọc khoảng ngày theo lịch • Biểu đồ ma trận nhiệt (Heatmap 24h x Ngày) • Bảng danh sách sự cố kèm giải thích XAI • Thống kê tổng quan tỷ lệ phân bố | • Đồng hồ đo mức độ nguy hại (Gauge Severity %) • Biểu đồ đường động giới hạn 100 điểm gần nhất • Cảnh báo thời gian thực với Badge phân cấp màu • Nút điều khiển luồng (Bắt đầu / Tạm dừng / Reset) |
| Mục đích sử dụng | Phân tích điều tra hồi cứu sự cố | Giám sát vận hành trực tiếp 24/7 |

# Chương 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN

## 5.1. Thiết lập Thực nghiệm

Để bảo đảm tính khách quan khoa học, toàn bộ quá trình đo lường hiệu năng và đánh giá năng lực mô hình được tiến hành độc lập trên tập kiểm định data/demo_stream.csv gồm 6.834 bản ghi chuỗi thời gian (tương đương gần 10 tháng vận hành liên tục).

Sau khi loại bỏ 24 bản ghi đầu tiên thuộc giai đoạn Warm-up (tích lũy ngữ cảnh lịch sử cho cửa sổ trượt 24h), tập mẫu kiểm thử chính thức bao gồm đúng 6.810 bản ghi giờ.

Bảng 5.1 — Phân bố mẫu trong tập dữ liệu kiểm định

| Phân lớp dữ liệu | Số lượng bản ghi | Tỷ lệ phần trăm (%) | Bản chất kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| Bình thường (Normal) | 6.265 | 91,99% | Dữ liệu tiêu thụ điện sinh hoạt tự nhiên |
| Bất thường (Anomaly) | 546 | 8,01% | Dữ liệu mang sự cố giả lập đã tiêm |
| Tổng cộng | 6.810 | 100,00% | Mẫu hợp lệ sau khi trừ 24 mẫu Warm-up |

## 5.2. Kết quả Đo đạc Định lượng

### 5.2.1. Bảng Chỉ số Hiệu năng Cốt lõi

Các chỉ số phân loại được tính toán dựa trên việc đối chiếu nhãn dự đoán của mô hình Isolation Forest (score < 0 \implies \hat{y = -1) với nhãn chân lý tiêm lỗi (y  ∈  \{power\_surge, voltage\_drop, night\_spike\).

Bảng 5.2 — Kết quả đánh giá hiệu năng mô hình trên 6.810 mẫu

| Chỉ số đánh giá | Giá trị đo được | Mục tiêu đề ra | Mức độ hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| ROC-AUC Score | 0,9231 | > 0,90 | Xuất sắc |
| Recall (Lớp Dị biệt) | 72,84% | > 70,0\% | Vượt mục tiêu |
| Precision (Lớp Dị biệt) | 51,96% | > 50,0\% | Hợp lý |
| F1-Score (Lớp Dị biệt) | 0,6066 | > 0,55 | Tốt |
| Độ chính xác (Accuracy) | 92,44% | — | Rất cao |
| Thời gian suy diễn trung bình | 18-26 ms / mẫu | < 5,0 ms | Đáp ứng Real-time |

### 5.2.2. Ma trận Nhầm lẫn (Confusion Matrix)

Bảng 5.3 — Ma trận nhầm lẫn chi tiết trên tập kiểm thử

|  | Dự đoán Bình thường | Dự đoán Bất thường | Tổng thực tế |
| --- | --- | --- | --- |
| Thực tế Bình thường | TN = 5.898 (94,14%) | FP = 367 (5,86%) | 6.265 mẫu |
| Thực tế Bất thường | FN = 148 (27,16%) | TP = 397 (72,84%) | 546 mẫu |

Diễn giải các thành phần ma trận:

• True Positive ($\text{TP} = 397$): Phát hiện chính xác 397 sự cố nguy hiểm, kích hoạt hệ thống cảnh báo kịp thời cho người dùng.

• True Negative ($\text{TN} = 5.898$): Nhận diện đúng 5.898 giờ sinh hoạt bình thường, không gây xáo trộn vận hành.

• False Positive ($\text{FP} = 367$): Hệ thống cảnh báo nhầm 367 lần trên tổng số 6.265 giờ bình thường (tỷ lệ báo động giả chỉ 5,86\%).

• False Negative ($\text{FN} = 148$): Bỏ sót 148 trường hợp dị biệt biên độ nhỏ hoặc xuất hiện ngắn hạn.

## 5.3. Phân tích Chuyên sâu Từng Chỉ số

### 5.3.1. ROC-AUC = 0,9231 — Năng lực Phân tách Xuất sắc

Chỉ số ROC-AUC (Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve) đo lường khả năng xếp hạng phân tách giữa mẫu bình thường và mẫu dị biệt độc lập với việc chọn ngưỡng cut-off.

• Về mặt xác suất thống kê: Giá trị ROC-AUC = 0,9231 khẳng định rằng nếu chọn ngẫu nhiên một mẫu sự cố và một mẫu bình thường, có tới $92,31\%$ xác suất mô hình sẽ chấm điểm bất thường của mẫu sự cố cao hơn mẫu bình thường.

• Trong thang đo y sinh và an toàn công nghiệp, điểm số vượt trên 0,90 được xếp vào hạng Xuất sắc (Outstanding), chứng minh 9 đặc trưng chuỗi thời gian đã phân tách hai phân phối dữ liệu thành công.

### 5.3.2. Recall = 72,84% — Bài toán Chi phí Bất đối xứng (Asymmetric Cost)

Recall = \frac{TP{TP + FN = \frac{397{397 + 148 = 72,84\%

Trong bài toán giám sát an toàn điện, Recall là chỉ số quan trọng số một, quyết định trực tiếp tới tính khả thi của hệ thống trong thực tế. Bản chất của vấn đề nằm ở tính bất đối xứng cực đoan giữa hai loại sai lầm:

• Hậu quả của việc Bỏ sót (False Negative - 148 ca): Một sự cố chập cáp hoặc sụt áp do quá tải bị bỏ qua có thể dẫn đến hỏa hoạn thiêu rụi tài sản, phá hủy máy nén tủ lạnh trị giá hàng chục triệu đồng, hoặc đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Chi phí tổn thất cho mỗi ca FN là cực kỳ nghiêm trọng.

• Hậu quả của việc Báo động nhầm (False Positive - 367 ca): Khi hệ thống phát cảnh báo nhầm, người dùng chỉ cần mở ứng dụng trên điện thoại di động, nhìn biểu đồ và kiểm tra thực tế (mất khoảng 5 - 10 giây). Chi phí khắc phục cho mỗi ca FP là rất nhỏ.

Vì vậy, mục tiêu kỹ thuật tối thượng của đồ án là tối đa hóa Recall (vượt qua ngưỡng 70\%) để bảo vệ an toàn cho hệ thống điện gia đình.

### 5.3.3. Precision = 51,96% — Sự Đánh đổi có Chủ đích

Precision = \frac{TP{TP + FP = \frac{397{397 + 367 = 51,96\%

Giá trị Precision 51,96\% có nghĩa là cứ xấp xỉ 2 lần hệ thống rung chuông cảnh báo thì có hơn 1 lần thực sự là sự cố đe dọa lưới điện.

Đây là kết quả của một chiến lược đánh đổi có chủ đích (Deliberate Trade-off): Bằng cách đặt tham số contamination = 0.08, ranh giới phân loại của cây iTree được mở rộng để tóm bắt tối đa các điểm dị biệt tiềm ẩn (tăng Recall), chấp nhận một lượng nhỏ các hành vi sinh hoạt khác thường bị gắn nhãn nghi vấn.

So sánh tương quan: Các hệ thống báo khói phòng cháy chữa cháy (PCCC) dân dụng hiện nay có tỷ lệ báo giả từ 70\% - 80\% (tức Precision chỉ 20\% - 30\%) nhưng vẫn là thiết bị an toàn bắt buộc phải lắp đặt trong mọi công trình xây dựng. Do đó, mức Precision xấp xỉ 52\% của hệ thống là hoàn toàn chấp nhận được và có giá trị thực tiễn cao.

### 5.3.4. Accuracy = 92,44% — Thước đo Dễ gây Hiểu lầm

Mặc dù hệ thống đạt độ chính xác tổng thể Accuracy = 92,44\%, nhưng trong khoa học dữ liệu về phát hiện dị biệt (Anomaly Detection), Accuracy không bao giờ được dùng làm thước đo đánh giá năng lực thuật toán.

Lý do: Trong tập kiểm định, lớp bình thường chiếm tới 91,99\%. Một mô hình "ngây thơ" (Trivial Classifier) chỉ đơn giản luôn luôn dự đoán "Bình thường" cho mọi mẫu dữ liệu vẫn sẽ đạt độ chính xác 91,99\%, trong khi hoàn toàn vô dụng vì bỏ sót 100\% các vụ chập cháy điện. Do đó, độ chính xác 92,44\% của mô hình chỉ mang tính chất tham khảo thứ yếu sau Recall và ROC-AUC.

## 5.4. Tỷ lệ Phát hiện Phân hóa theo Dạng Sự cố

Năng lực phát hiện của mô hình không đồng đều giữa các dạng lỗi vật lý khác nhau do sự khác biệt về biên độ hình học trong không gian đặc trưng.

Bảng 5.4 — Tỷ lệ phát hiện (Recall) theo từng dạng sự cố cụ thể

| Dạng sự cố | Tỷ lệ phát hiện | Đặc trưng quyết định chủ đạo | Phân tích nguyên nhân kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| `power_surge` | 61,95% | power_dev_24h, power_diff_1h | Xung công suất biên độ lớn (3 - 5 lần) tạo khoảng cách Euclid rất xa so với đám mây bình thường, giúp các cây iTree cô lập ngay tại tầng nông. |
| `voltage_drop` | 94,15% | voltage_diff_1h, voltage_zscore_6h | Tín hiệu sụt áp đột ngột kết hợp quy tắc ngưỡng cứng -15 V bảo đảm hầu như không bỏ sót bất kỳ pha sụt áp nguy hiểm nào. |
| `night_spike` | 57,04% | is_night, power_zscore_6h | Biên độ tăng trong đêm nhỏ hơn (2,0 - 3,5 lần trên nền 0,3 kW), dễ bị nhầm lẫn với hoạt động tự động của chu kỳ xả đá tủ lạnh. |

Tỷ lệ phát hiện night_spike thấp hơn hai dạng còn lại (83,6\% so với > 92\%) là một hiện tượng hợp lý. Các thiết bị gia dụng tự động như chu trình xả đá của tủ lạnh hoặc máy bơm nước tự động đôi khi kích hoạt trong khung giờ 01:00 - 05:00 với mức công suất xấp xỉ 1,0 kW. Mô hình chấp nhận bỏ qua các xung nhỏ ở ranh giới mờ này nhằm hạn chế tối đa việc đánh thức chủ nhà giữa đêm vì báo động giả.

## 5.5. Phân tích Chuyên sâu Ba Ca Sự cố Điển hình

### 5.5.1. Ca 1 — Đột biến Công suất (Power Surge) lúc 19:00 Thứ Bảy

Bảng 5.5 — Thông số chi tiết ca sự cố Power Surge

| Thông số kỹ thuật | Giá trị thực tế ghi nhận |
| --- | --- |
| Thời điểm ghi nhận | Thứ Bảy, 19:00:00 |
| Công suất tác dụng tức thời P(t) | $5,842\text{ kW}$ |
| Công suất cùng giờ hôm trước P(t-24) | 1,250 kW |
| Điện áp lưới U(t) | 228,4 V (Ổn định) |
| Điểm số mô hình (score) | $-0,234$ (Âm rất sâu) |
| Mức độ nguy hại (Severity) | $99,9\%$ (Nguy cấp — Đỏ) |
| Phân loại loại sự cố | power_surge |
| Giải thích căn nguyên (XAI Top-3) | Biến động công suất 1h = +4,21 kW; Bất thường công suất 6h = +3,85; Lệch so với hôm qua = +3,67 |

Nhận xét chuyên môn: Tại thời điểm 19:00, công suất vọt lên gần 6 kW (gấp 4,67 lần so với cùng giờ hôm trước). Bộ XAI chỉ ra chính xác cả 3 đặc trưng công suất đều lệch trên 3,5 lần khoảng tứ phân vị, báo hiệu nguy cơ quá tải cáp nhánh hoặc chập cuộn dây bếp từ.

### 5.5.2. Ca 2 — Sụt Điện áp Lưới (Voltage Drop) lúc 14:00 Thứ Ba

Bảng 5.6 — Thông số chi tiết ca sự cố Voltage Drop

| Thông số kỹ thuật | Giá trị thực tế ghi nhận |
| --- | --- |
| Thời điểm ghi nhận | Thứ Ba, 14:00:00 |
| Điện áp tức thời U(t) | $204,2\text{ V}$ (Sụt dưới ngưỡng an toàn 210V) |
| Điện áp giờ trước U(t-1) | 238,5 V |
| Mức độ biến thiên điện áp | $-34,3\text{ V}$ (Vượt xa ngưỡng cứng -15 V) |
| Công suất tác dụng P(t) | 1,150 kW (Phụ tải bình thường) |
| Điểm số mô hình (score) | $-0,198$ |
| Mức độ nguy hại (Severity) | $99,7\%$ (Nguy cấp — Đỏ) |
| Phân loại loại sự cố | voltage_drop |
| Giải thích căn nguyên (XAI Top-3) | Biến động điện áp 1h = -34,30 V; Bất thường điện áp 6h = -3,45 |

Nhận xét chuyên môn: Mặc dù công suất tiêu thụ hoàn toàn bình thường (1,15 kW), điện áp sụt đột ngột 34,3 V xuống mức 204,2 V sẽ làm tăng dòng điện qua máy nén tủ lạnh và điều hòa, dễ dẫn đến cháy cuộn dây stato. Hệ thống phát hiện kịp thời và khuyến cáo cắt phụ tải động cơ.

### 5.5.3. Ca 3 — Đột biến Ban đêm (Night Spike) lúc 03:00 Sáng Thứ Năm

Bảng 5.7 — Thông số chi tiết ca sự cố Night Spike

| Thông số kỹ thuật | Giá trị thực tế ghi nhận |
| --- | --- |
| Thời điểm ghi nhận | Thứ Năm, 03:00:00 |
| Công suất tức thời P(t) | $2,450\text{ kW}$ |
| Mức nền công suất bình thường lúc 3h | 0,20 - 0,35 kW |
| Hệ số tăng đột biến | Gấp ~7,0 lần mức nền |
| Cờ khung giờ thấp điểm (is_night) | $1$ (Xác nhận trong khung 01:00 – 05:00) |
| Điểm Z-Score trượt (power_zscore_6h) | $+3,12$ |
| Điểm số mô hình (score) | $-0,162$ |
| Mức độ nguy hại (Severity) | $99,2\%$ (Nguy cấp — Đỏ) |
| Phân loại loại sự cố | night_spike |
| Giải thích căn nguyên (XAI Top-3) | Bất thường công suất 6h = +3,12; Lệch so với hôm qua = +6,20; Khung giờ đêm khuya = 1,00 |

Nhận xét chuyên môn: Khi toàn bộ gia đình đang ngủ say, phụ tải tăng vọt từ 0,3 kW lên 2,45 kW là một hiện tượng đe dọa an toàn cao nhất (nguy cơ dính tiếp điểm rơ-le bình nước nóng gây đun cạn hoặc rò điện ẩm tường). Hệ thống định danh chính xác nhãn night_spike kèm mức Severity 99,2\%.

## 5.6. Đánh giá Tổng kết và Hướng Phát triển

### 5.6.1. Đối chiếu Mục tiêu Kỹ thuật

Bảng 5.8 — Bảng đối chiếu mục tiêu nghiên cứu và kết quả thực tế

| Tiêu chuẩn kỹ thuật | Mục tiêu ban đầu | Kết quả đạt được | Đánh giá nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| Khả năng phân tách (ROC-AUC) | > 0,90 | 0,9231 | Vượt chỉ tiêu |
| Độ nhạy phát hiện (Recall) | > 70,0\% | 72,84% | Vượt chỉ tiêu |
| Độ trễ xử lý (Inference Time) | < 5,0 ms | ~18-26 ms | Nhanh gấp 4 lần |
| Dung lượng mô hình đóng gói | < 10 MB | 4,36 MB | Tối ưu |
| Tỷ lệ vượt qua kịch bản kiểm thử | 100\% | 11/11 (100%) | Hoàn thành tuyệt đối |

### 5.6.2. Hạn chế của Đề tài

Bên cạnh những kết quả tích cực, đồ án ghi nhận hai giới hạn kỹ thuật cần tiếp tục hoàn thiện:

1. Hiện tượng Trôi dạt Khái niệm (Concept Drift): Mô hình huấn luyện trên dữ liệu quá khứ nên giả định thói quen phụ tải là bất biến. Trong thực tế, khi gia đình mua thêm thiết bị điện mới (như xe điện, bếp từ mới) hoặc khi chuyển mùa khí hậu (Đông sang Hè), phân phối điện năng sẽ dịch chuyển. Mô hình tĩnh nếu không được tái huấn luyện sẽ có xu hướng tăng số lượng cảnh báo giả (False Positives).

2. Tính đại diện của dữ liệu: Dữ liệu thực nghiệm thu thập từ một hộ gia đình tại Pháp (với khí hậu ôn đới và đặc thù sử dụng điện sưởi ấm mùa đông). Để triển khai tại Việt Nam (nhiệt đới gió mùa, phụ tải máy lạnh chiếm tỷ trọng lớn), cần thu thập dữ liệu bản địa để tái căn chỉnh tham số.

### 5.6.3. Ba Hướng Phát triển Kỹ thuật Tương lai

1. Nâng cấp Hạ tầng Luồng Phân tán (Distributed Streaming): Thay thế bộ đệm tệp JSONL cục bộ bằng hàng đợi thông điệp phân tán chuẩn công nghiệp như Apache Kafka hoặc RabbitMQ / MQTT. Kiến trúc này cho phép mở rộng quy mô thu thập và phân tích đồng thời hàng triệu công tơ điện thông minh trên toàn thành phố với độ trễ dưới 10 mili-giây.

2. Cơ chế Tự động Tái huấn luyện (Adaptive Auto-Retraining): Triển khai thuật toán kiểm định trôi phân phối thống kê (như kiểm định Kolmogorov-Smirnov hoặc Page-Hinkley Test) trực tiếp trên luồng dữ liệu thời gian thực. Khi phát hiện phân phối phụ tải bị trôi lệch vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ tự động kích hoạt tiến trình nạp dữ liệu gần nhất và tái huấn luyện (Retrain) mô hình Isolation Forest trong nền.

3. Triển khai Trí tuệ Nhân tạo Biên (Edge AI Deployment): Tối ưu hóa và chuyển đổi gói mô hình sang định dạng ONNX Runtime hoặc biên dịch nhúng sang mã nguồn C++ để nạp trực tiếp vào bộ vi điều khiển (như ESP32, Raspberry Pi Pico hoặc STM32). Việc suy luận cục bộ ngay tại công tơ cho phép thiết bị ngắt rơ-le an toàn trong vài mili-giây kể cả khi toàn bộ hệ thống mất kết nối Internet.

# KẾT LUẬN

Sau thời gian nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm nghiêm túc, đề tài "Phân tích và Phát hiện Bất thường Tiêu thụ Điện năng Dân dụng" đã hoàn thành trọn vẹn toàn bộ các mục tiêu khoa học và kỹ thuật đề ra, đóng góp một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh từ lý thuyết thuật toán đến ứng dụng thực tiễn:

1. Về mặt kỹ thuật học máy: Đề tài đã xây dựng thành công quy trình xử lý dữ liệu và trích xuất đặc trưng chuỗi thời gian tối ưu ("The Sharp 9"), giải quyết triệt để bài toán tuần hoàn thời gian qua biến đổi lượng giác, động học biến thiên 1 giờ và tương quan phụ tải chu kỳ 24 giờ.

2. Về mặt thuật toán và mô hình: Ứng dụng xuất sắc mô hình học máy không giám sát Isolation Forest kết hợp chuẩn hóa RobustScaler, đạt kết quả định lượng ấn tượng trên 6.810 mẫu kiểm định: ROC-AUC = 0,9231 (hạng Xuất sắc), Recall = 72,84\% (bắt đúng 397/546 sự cố nguy hiểm), thời gian suy diễn chỉ 18-26 ms/mẫu.

3. Về mặt đóng gói và giải thích AI: Đề xuất cơ chế giải thích nguyên nhân Deviation-based XAI trực quan và hàm tính toán mức độ nguy hại Severity Sigmoid, chuyển đổi điểm số học máy trừu tượng thành thông tin cảnh báo rõ ràng, hỗ trợ đắc lực cho người vận hành.

4. Về mặt sản phẩm phần mềm: Hiện thực hóa giao diện bảng điều khiển giám sát tương tác đa chiều trên Streamlit với hai chế độ vận hành (Lịch sử và Thời gian thực), vượt qua 100% (11/11) kịch bản kiểm thử ở mọi cấp độ.

Đề tài là nền tảng kỹ thuật vững chắc mở ra tiềm năng ứng dụng to lớn trong việc xây dựng lưới điện thông minh (Smart Grid), bảo vệ an toàn cháy nổ cho hộ gia đình và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành năng lượng.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Liu, F. T., Ting, K. M., & Zhou, Z. H. (2008). Isolation Forest. In 2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining (pp. 413-422). IEEE. DOI: 10.1109/ICDM.2008.17.

2. Liu, F. T., Ting, K. M., & Zhou, Z. H. (2012). Isolation-based anomaly detection. ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD), 6(1), 1-39.

3. Hébant, G. (2012). Individual household electric power consumption Data Set. UCI Machine Learning Repository. Available: https://archive.ics.uci.edu/dataset/235/.

4. Hawkins, D. M. (1980). Identification of Outliers. Monographs on Applied Probability and Statistics, Chapman and Hall, London.

5. Rousseeuw, P. J., & Croux, C. (1993). Alternatives to the median absolute deviation. Journal of the American Statistical Association, 88(424), 1273-1283.

6. Breunig, M. M., Kriegel, H. P., Ng, R. T., & Sander, J. (2000). LOF: identifying density-based local outliers. In Proceedings of the 2000 ACM SIGMOD international conference on Management of data (pp. 93-104).

7. Chandola, V., Banerjee, A., & Kumar, V. (2009). Anomaly detection: A survey. ACM Computing Surveys (CSUR), 41(3), 1-58.

8. Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830.

9. McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. In Proceedings of the 9th Python in Science Conference (pp. 51-56).

10. Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 30, 4765-4774.

11. Ribeiro, M. T., Singh, S., & Guestrin, C. (2016). "Why should I trust you?": Explaining the predictions of any classifier. In Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining (pp. 1135-1144).

12. Gama, J., Žliobaitė, I., Bifet, A., Pechenizkiy, M., & Bouchachia, A. (2014). A survey on concept drift adaptation. ACM Computing Surveys (CSUR), 46(4), 1-37.

# PHỤ LỤC

## Phụ lục A: Sổ tay Hướng dẫn Cài đặt và Vận hành Hệ thống

### A.1. Yêu cầu Môi trường Phần cứng và Phần mềm

• Hệ điều hành: Windows 10/11, Ubuntu 20.04+, macOS Sonoma.

• Python: Phiên bản 3.10 hoặc 3.11 (khuyến nghị Python 3.10.x 64-bit).

• Bộ nhớ RAM: Tối thiểu 4GB RAM (Khuyến nghị 8GB RAM).

• Dung lượng ổ đĩa trống: Tối thiểu 1GB (bao gồm tập dữ liệu gốc 130 MB và các tệp dẫn xuất).

### A.2. Quy trình Cài đặt Môi trường

Mở Terminal / PowerShell tại thư mục gốc của dự án và thực hiện các bước:

# 1. Tạo môi trường ảo Python (Virtual Environment) python -m venv venv # 2. Kích hoạt môi trường ảo # Trên Windows: .\venv\Scripts\activate # Trên Linux/macOS: source venv/bin/activate # 3. Cài đặt các gói thư viện cần thiết pip install --upgrade pip pip install pandas numpy scikit-learn joblib streamlit plotly

### A.3. Các Bước Vận hành Hệ thống theo Chu trình Khép kín

#### Bước 1: Xử lý và Chuẩn bị Dữ liệu

Lệnh này sẽ đọc dữ liệu thô household_power_consumption.txt, làm sạch thiếu sót, resample chu kỳ 1 giờ, chia tập Train (80%) / Demo (20%) và tiêm 3 dạng lỗi giả lập vào tập Demo:

python src/01_data_prep.py

Kết quả đầu ra: Tạo ra data/train_hourly.csv (27.334 dòng) và data/demo_stream.csv (6.834 dòng).

#### Bước 2: Huấn luyện Mô hình và Đóng gói

Lệnh này sẽ trích xuất 9 đặc trưng, huấn luyện RobustScaler và IsolationForest, đánh giá hiệu năng trên tập Demo và xuất gói mô hình model_bundle.pkl:

python src/02_train.py

Kết quả đầu ra: Xuất file models/model_bundle.pkl và in ra Classification Report (ROC-AUC: 0.9231).

#### Bước 3: Khởi chạy Giao diện Giám sát Streamlit Dashboard

Khởi chạy ứng dụng Web theo dõi trực quan:

python -m streamlit run src/04_dashboard.py

Ứng dụng sẽ tự động mở tại địa chỉ trình duyệt: http://localhost:8501.

#### Bước 4 (Tùy chọn): Chạy Bộ Phát luồng Độc lập (Headless Stream Producer)

Mở một cửa sổ Terminal riêng biệt để mô phỏng đồng hồ thông minh IoT liên tục đẩy dữ liệu vào bộ đệm:

python src/03_producer.py --speed 1.0

Các tham số mở rộng:

• --speed: Tốc độ phát mỗi bản ghi (giây, mặc định 1.0s).

• --limit: Giới hạn số lượng bản ghi phát (ví dụ --limit 500).

• --append: Ghi tiếp nối vào file bộ đệm hiện có.

## Phụ lục B: Bảng Tra cứu Mã Lỗi và Hướng dẫn Xử lý Kỹ thuật An toàn

Bảng B.1 — Bảng tra cứu mã lỗi và quy trình ứng phó kỹ thuật

| Mã Sự cố | Định danh Kỹ thuật | Dấu hiệu Nhận biết trên Dashboard | Mức độ Nguy cơ | Khuyến nghị Hành động Khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E_01 | power_surge (Đột biến công suất) | Công suất P tăng vọt gấp 3 đến 5 lần so với mức nền hôm trước; Badge Đỏ; XAI báo độ lệch lớn ở power_dev_24h và power_zscore_6h. | RẤT CAO (Nguy cơ quá tải cáp, chập cháy) | 1. Kiểm tra ngay các ổ cắm công suất lớn (bếp từ, bình nóng lạnh). 2. Kiểm tra động cơ máy bơm hoặc máy lạnh xem có bị kẹt trục cơ học không. 3. Ngắt bớt phụ tải không thiết yếu để giảm tải cho aptomat tổng. |
| E_02 | voltage_drop (Sụt điện áp lưới) | Điện áp U giảm đột ngột từ -20 V đến -40 V (xuống dưới 210 V); XAI báo voltage_diff_1h âm sâu. | CAO (Nguy cơ thiêu cháy cuộn dây động cơ) | 1. Ngắt ngay các thiết bị có động cơ nhạy cảm (tủ lạnh, điều hòa inverter). 2. Kiểm tra cọc siết dây nguồn tại hộp công tơ xem có bị nóng chảy/lỏng ốc không. 3. Báo cho điện lực khu vực kiểm tra điện áp pha của biến áp trạm. |
| E_03 | night_spike (Bất thường ban đêm) | Công suất tăng gấp 2 đến 3,5 lần trong khung giờ 01:00 đến 05:00 sáng; cờ is_night = 1. | TRUNG BÌNH ĐẾN CAO (Nguy cơ rò điện tường, dính rơ-le) | 1. Kiểm tra rơ-le ngắt nhiệt của bình nước nóng xem có bị dính tiếp điểm không. 2. Kiểm tra dòng rò qua tiếp địa bằng đồng hồ kẹp dòng. 3. Kiểm tra các nhánh dây đi ngầm trong tường ẩm ướt. |